# Guía de Configuración Inicial - Alarma NX-8V2

Esta guía te llevará paso a paso a través del proceso de reconfiguración de tu panel de alarma NetworX NX-8V2 después de un reseteo de fábrica. Es recomendable que tengas acceso al manual completo del instalador para funciones avanzadas.

# Paso 1: Ingresar al Modo de Programación

* En el teclado, ingresa: *8 9713

* Si el código es correcto, el teclado mostrará: 'Enter Location and # or scroll'

# Paso 2: Configurar Tipos de Zona

1. Ingresa la ubicación de zona: Ejemplo: 0 0 1 # para Zona 1

2. Introduce el tipo de zona (por ejemplo 3 para instantánea, 1 para delay): 0 3 #

3. Repite el proceso para cada zona que desees configurar.

# Paso 3: Programar Códigos de Usuario

1. Ingresa al campo de usuario: * 5 [Código Maestro (por defecto 1234)]

2. Introduce el número de usuario (1 a 40): 01

3. Escribe el nuevo código de 4 dígitos y presiona #: Ejemplo: 2580 #

4. Repite para los demás usuarios.

# Paso 4: Configurar Particiones (Opcional)

Cada zona y usuario puede asignarse a una partición (1 a 8). Este paso es opcional si estás usando una sola partición.

# Paso 5: Salir del Modo de Programación

Presiona: Exit o *

Es recomendable probar cada zona luego de programarla para confirmar que detecta correctamente. Consulta el manual del instalador NX-8V2 para códigos específicos de zona y otras opciones avanzadas.